中山大学附属第八医院（深圳福田）社康自助机项目需求

- 项目建设背景

当前，随着社会老龄化加剧和公众健康意识提升，大型医院普遍面临巨大的接诊压力，“三长一短”（挂号、候诊、缴费排队时间长，看病时间短）问题突出，患者就医体验不佳。为此，国家医疗卫生政策正积极引导资源下沉，推动分级诊疗，鼓励“小病在社区，大病到医院”，这要求作为健康守门人的社康机构必须提升服务能力与效率；同时，国家陆续出台《“十四五”全民医疗保障规划》《关于深入推进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》等政策，大力推动医疗信息化、智能化发展，鼓励医疗机构通过信息化手段优化服务流程、提升服务效率，缓解“看病难、看病贵”问题，各级医院和社康机构在政策引导下加速数字化转型，通过建设自助就医服务体系，实现挂号、缴费、查询等业务的便捷化办理，以提升基层医疗服务能力，落实分级诊疗，增强居民就医获得感。

- 项目建设清单

| 序号 | 商品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助就医软件应用及配套设备 | 多功能立式医保自助机 | 32 | 台 |
|  |  | 一站式自助就医服务系统 | 1 | 套 |
|  |  | 数字人语音交互就医服务系统 | 1 | 套 |
|  |  | 主动式就医服务系统 | 1 | 套 |
|  |  | 人脸识别核身支付系统 | 1 | 套 |
|  |  | 自助机监控管理系统 | 1 | 套 |
| 2 | 配套服务 | 第三方系统接口集成 | 1 | 项 |
|  |  | 自助机各类耗料 | 5 | 年 |
|  |  | 技术驻场服务 | 5 | 年 |
| 3 | 维保服务 | 维保服务 | 5 | 年 |

- 项目建设功能清单

## 3.1自助就医软件应用及配套设备

### 3.1.1 多功能立式医保自助机配置及服务器要求

| 设备名称 | 模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 多功能立式医保自助机 | 主机 | 1、主板：x86主板 2、CPU：Intel Core i5-4590，四核心四线程，3.3GHz 3、内存：8GB 4、存储：固态硬盘，128G 5、接口：12*COM, 10*USB, 2*千兆网口 6、操作系统：Windows |
|  | 操作屏 | 1、面板尺寸：32寸 2、画面比例：长宽比16:9 3、最佳分辨率：1920*1080@60Hz 4、面板亮度：250 cd/m2 5、可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 6、触摸寿命：>300,000,000 times 7、触摸分辨率：4096x4096 8、支持点数：10点触摸 |
|  | 医保刷脸模块 | 1、CPU：8核1.8GHz，存储器：4GB RAM+64GB ROM，操作系统：Android 8.1，通讯方式：4G全网通、蓝牙、WI-FI 2、显示屏：8寸800x1280电容触摸屏 3、摄像头：3D结构光摄像头 4、支持医保刷脸移动支付 |
|  | 社保卡读卡器 | 1、可读取二代社保卡、三代金融社保卡 2、符合《社会保障卡规范 第2部分：机电特性、逻辑接口与传输协议》LD/T32.2-2015、《社会保障卡读写终端规范》LD/T33-2015、《社会保障卡规范 第8部分：与应用无关的非接触式技术要求》 、《社会保障卡读写终端规范修订说明》规范 3、4个SAM卡座 |
|  | 身份证阅读器 | 1、内置二代证读模块，可读取居民二代证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证机信息 2、符合公安部GA 450-2013 《台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《2017版外国人永久居留身份证芯片机读信息规范（试行）》、《港澳台居民居住证机读信息规范》（试行版）标准 3、二代证读卡距离不小于2cm |
|  | 扫描仪器 | 1、传感器像素：640 pixels(H) x 480 pixels(V) 2、识读码制：支持主流一\二条形码识读 3、条码灵敏度：倾斜±65°，偏转±60°，旋转 360° 4、识读精度 ≥ 3.9mil 5、支持介质：可读取纸质、手机屏幕等介质上的条形码、二维码信息 6、支持电子居民健康卡二维码读取，入围国家居民健康卡识读终端目录 |
|  | 凭条打印机 | 1、产品类型：热敏打印机 2、纸卷规格：80mm 3、打印速度：150mm/s（max） 4、切纸方式：全切、半切 5、纸张检测：支持纸将尽、缺纸及卡纸堵纸检测 6、面板嵌入式结构，正面安装和维修换纸更加方便快捷。透明盖子，不开盖即可查看纸张余量 |
|  | 清单打印机 | 1、产品类型：黑白激光打印机 2、幅面：支持A4或A5纸张打印 3、打印速度：38页/分钟，首页打印时间6.4秒 4、分辨率：600×600dpi 5、月打印负荷：80000页 6、纸张容量：主机自带标配容量250页纸盒，可支持1个550页超大容量纸盒（选配） 7、接口类型：USB 2.0 |
|  | 多功能护照阅读器 | - 支持护照/台胞证/回乡证/港澳台通行证识读 2、配备高清像素成像系统，采用OCR技术识读证件 |
|  | 拾音器 | 1、麦克风阵列 2、MIC 数量：4 个 3、灵敏度：-46DB 4、监听范围：约50平米以上可以调节 5、频率范围：100-15KHZ 6、支持语音唤醒、声源定位、远场拾音，2路回声消除 |
|  | 人近感应 | 1、感应距离：10-120cm 2、感应原理：红外漫反射 3、延时关闭时间：0.5s |
|  | 微信摄像头 | 1、深度范围：0.28-1m 2、精度：±5mm@1000mm 3、深度图分辨率：640x400@25fps 4、彩色图分辨率：1920x1080@25fps 5、深度FOV： H66°x V44° 6、彩色FOV：H66°x V50° |
|  | 定时器 | 1、技术标准：AC220V，时控范围1分～168小时，16组开关时间 |
|  | 机柜 | 1、款式：大堂式柜体（立式，底部带滑动轮） 2、材质：冷轧钢板，可丝印定制logo 3、尺寸：1800mm（H）*700mm（W）*670mm（L） 4、支持定制化外观设计 |
| 系统主机 | 系统主机 | 服务器1台， CPU：≥英特尔 至强 Gold 6430*2 内存：≥256GB 固态硬盘：≥480G SSD*2或以上 机械硬盘：≥2.4T SAS10K*4 阵列卡：含阵列卡（含电池） 电源：≥800W*2(双电源） 服务器管理口：服务器管理口永久授权1个 导轨：机架式服务器导轨 质保：原厂原配，质保三年 |

### 3.1.2 一站式自助就医服务系统软件功能清单

| 序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录方式 | 自费登录 | 支持患者使用二代身份证、电子健康码等方式登录进行自费挂号和缴费。 |
|  |  | 医保登录 | 支持患者使用社保卡、医保码、医保刷脸等方式登录进行医保挂号和缴费。 |
| 2 | 挂号 | 选择挂号 | 支持患者在自助机上登录后自助挂号，含当日挂号和预约挂号。 |
|  |  | 获取科室信息 | 获取当前社康机构的各科室信息，可供患者查询并选择就诊科室。 |
|  |  | 获取医生排班信息 | 获取当前社康机构各个科室内选定时间的医生排班信息，可供患者选择医生及就诊时间。 |
|  |  | 提交挂号 | 对接社康HIS，根据其挂号接口提交挂号信息。 |
|  |  | 挂号缴费 | 可根据就诊时间间隔（当日挂号），在完成挂号后进行诊断费用的支付。 |
|  |  | 挂号报到 | 根据挂号就诊时间与当前时间的间隔设置，患者完成挂号及缴费后，同时完成自助报到。 |
|  |  | 打印挂号凭条 | 成功挂号后，打印包含科室、医生、就诊时间和地点等信息的凭条。 |
| 3 | 取号 | 选择取号 | 支持患者在自助机上登录后选择并操作取号。 |
|  |  | 查询挂号记录 | 查询患者已经完成的预约挂号记录。 |
|  |  | 取号限制 | 可设置时间限制，按半天一个时间节点，上午只能取上午的号，下午的号需要下午才能取号；支持患者迟到后仍然可以完成取号。 |
|  |  | 提交取号 | 对接社康HIS，根据其取号接口提交取号信息。 |
|  |  | 取号缴费 | 患者完成取号后进行诊断费用的支付。 |
|  |  | 取号报到 | 患者完成取号及缴费后，同时完成自助报到。 |
|  |  | 打印取号凭条 | 成功取号后，打印包含科室、医生、就诊时间和地点等信息的凭条。 |
| 4 | 缴费 | 选择缴费 | 支持患者在自助机上登录后选择并操作缴费。 |
|  |  | 查询待缴费项目 | 查询患者待缴费的项目清单及其详情信息。 |
|  |  | 查看缴费构成 | 查看各个项目的费用总额及其明细清单。 |
|  |  | 自费支付 | 患者若选择的是自费登录方式，支持其通过微信、支付宝等方式完成缴费。 |
|  |  | 医保结算 | 医保患者若选择的是医保登录方式，自动完成医保预结算，并展示医保基金、个人现金支付的额度构成。 |
|  |  |  | 对接医保局系统完成医保基金部分的结算。 |
|  |  |  | 个人现金部分支持微信、支付宝等方式进行支付。 |
|  |  |  | 医保结算支持特检、生育、大病医保、异地医保、本地医保等类型的结算。 |
|  |  | 缴费开票 | 完成自费部分的缴费额度进行电子发票的开票申请。 |
|  |  | 打印缴费凭条 | 成功缴费后，打印包含缴费项目、支付额度、支付方式、订单号等信息的缴费凭条。 |
| 5 | 打印报告 | 查询报告 | 查询患者的检查检验报告记录。 |
|  |  | 查询设置 | 支持根据时间范围查询报告记录。 |
|  |  | 打印设置 | 支持设置报告打印的次数，超过次数则不允许打印并提醒到柜台打印。 |
| 6 | 打印发票 | 查询发票 | 查询患者缴费记录对应的电子发票。 |
|  |  | 查询设置 | 支持根据时间范围查询发票记录。 |
|  |  | 打印设置 | 支持设置发票打印的次数，超过次数则不允许打印并提醒到柜台打印。 |
| 7 | 打印清单 | 查询清单 | 查询患者的缴费记录。 |
|  |  | 查询设置 | 支持根据时间范围查询缴费记录。 |
|  |  | 打印设置 | 支持设置清单打印的次数，超过次数则不允许打印并提醒到柜台打印。 |
| 8 | 患者信息管理 | 查询档案信息 | 查询患者在社康机构内部的个人档案信息。 |
|  |  | 修改档案信息 | 修改患者在社康机构内部的个人档案信息。 |
|  |  | 查询配送地址 | 查询患者预留的代煎药品配送地址信息。 |
| 9 | 提醒服务 | 体检提醒 | 患者登录自助机后，根据其年龄（65岁及以上）提醒其进行体检。 |
|  |  |  | 挂号/取号凭条上增加该提醒信息。 |
|  |  | 缴费提醒 | 患者登录自助机后，若存在未支付的待缴费项目，则提醒其去完成缴费。 |

### 3.1.3 数字人语音交互就医服务系统软件功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ASR语音识别模块 | 设备提供离线语音识别模块，实现就医人通过语音输入就医诉求。 |
| 2 | TTS语音播放模块 | 通过标准语音素材学习，实现语音播放。 |
| 3 | 就医引导 | 通过人机全程语音交互，引导患者实现自助就医操作。 |
| 4 | 语音就医 | 患者通过语音交互方式完成自助就医操作，可语音实现挂号、取号、缴费、打印报告、打印发票、打印清单等业务的自助办理。 |

### 3.1.4 主动式就医服务系统软件功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主动亮屏 | 主动亮屏 自助设备判断人员靠近，自动进入到使用界面。 |
| 2 | 主动服务 | 主动服务 通过身份识别介质识别用户身份后，通过代办事项列表方式列出未完成事项，患者可通过点击列表快速完成业务办理。如点击待缴费通知可以直接进入缴费方式选项，选择缴费方式后快速完成缴费业务。 |
| 3 | 主动式流程指引 | 主动式流程操作指引 通过历史操作数据给出推荐流程操作指引，主动弹出患者下一个业务动作的引导界面，快速引导患者完成业务办理。 |
| 4 | 适老化设计 | 系统界面可切换至老龄友善模式运行，提供大字体、业务流程简化、对比度增强的UI设计。 |
| 5 | 繁体版 | 可切换至繁体中文自助就医页面。 |
| 6 | 英文版 | 可切换至英文自助就医页面。 |

### 3.1.5 人脸识别核身支付系统软件功能清单

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别建档 | 支持通过调用人脸识别接口，完成居民身份认证，通过患者主索引与社康系统关联，并为居民完成社康端个人档案的建立。 |
| 2 | 人脸识别业务办理 | 支持通过调用人脸识别接口，完患者医院就诊信息的验证，使患者可通过人脸完成在院的挂号、看诊、排队、取药。 |
| 3 | 人脸识别支付 | 支持通过调用人脸识别接口，完成患者社康就诊信息的验证，使患者在就医过程中可以直接使用人脸识别进行支付（含医保）。 |

### 3.1.6 自助机监控管理系统软件功能清单

| 序号 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备监控 | 运行管理 | 1、按照区域显示所有设备的状态，设备状态包括正常、预警、告警三个状态。显示设备版本号 |
|  |  |  | 2、单击设备，显示该设备上所有硬件模块的工作状态，各类硬件显示状态，以及异常内容 |
|  |  | 设备远程维护 | 终端设备支持远程重启，关机，业务暂停，业务开始功能。 |
|  |  | 服务器监控 | 实时显示监控服务器cpu,磁盘，内存占用情况，可设置阈值预警。 |
| 2 | 自助机管理 | 区域管理 | 对医院区域进行增加，删除，修改和查询。 |
|  |  | 设备管理 | 配置设备所在区域、编号、IP地址、MAC地址、设备型号、所属银行等信息。 |
|  |  | 配置管理 | 配置自助机的硬件参数以及软件参数。 |
| 3 | 运维管理 | 维修记录 | 记录自助机的维修记录，包括维修部件、故障类型名称、故障时间、维修结束时间等信息。 |
|  |  | 故障记录 | 查看设备的故障记录明细，包括硬件故障，软件故障，通讯故障，包括设备编号，故障类型，设备类型，ip,故障时间，故障详述。 |
|  |  | 故障率统计 | 按故障类型和时间统计终端的故障次数。 |
| 4 | 业务管理 | 交易记录 | 查询每次交易记录，包括设备编号、银行、业务类型、资金类型、金额、支付流水号、自助机交易时间、支付终端号、支付账号、支付时间、HIS流水号、HIS金额 、HIS支付状态、HIS交易时间 等 |
|  |  | 业务明细 | 统计运行至今的数据，包括挂号数量、缴费金额、打印报告张数等 |
|  |  | 医保结算明细 | 查询每次医保结算记录，包括设备编号、HIS订单号、第三方订单号，支付日期，订单状态，设备编号，科室，医生，患者姓名，手机号，身份证，卡号，总金额，余额支付，医保支付，地区编码，退款金额，退款时间。 |
| 5 | 统计管理 | 业务统计 | 统计运行至今的数据，包括挂号数量、缴费金额、打印报告张数等。 |
|  |  | 工作量统计 | 统计每台终端运行至今的数据，包括挂号、缴费、充值、打印报告等。 |
|  |  | 设备资金汇总统计 | 统计每台设备银行卡，微信，支付宝金额。 |
| 6 | 用户管理 | 角色管理 | 对系统角色进行增加，删除，修改以及分配角色菜单权限。 |
|  |  | 用户管理 | 对系统用户进行增加，删除，修改以及分配角色。 |

## 3.2 配套服务

| 序号 | 商品名称 |  | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套服务 | 第三方系统接口集成 | 实现银医自助终端应用与HIS、电子发票、医保结算、微信支付、支付宝支付等业务系统的对接，实现就医全流程业务,并实现与现有支付对账平台对接，实现统一对账。 |
| 2 |  | 自助机各类耗料 | 提供5年打印凭证热敏纸，碳带，硒鼓 粉盒等 |
| 3 |  | 驻场服务 | 提供一名专业工程师驻场运维服务 5 年 |

- 商务要求

| 序号 | ★商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 货物要求 | 1.1送货上门、包安装调试，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.2供应商所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。 1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.4如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.5供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.6供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品/附件不合格，将进行退货处理并将向采购中心反馈并拉入黑名单。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 保修期内如果出现因设备硬件问题而引起的故障，供应商应提供0.5小时响应，4小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。且当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则甲方有权進究乙方赔偿责任，。 |
| 3 | 免费保修期 | 3.1货物免费保修期 5 年免费服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 3.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 |
| 4 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 12 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 2 | 维保期外的维修 | 保修期满后，经使用方与供应商的协商后，供应商应继续提供维修服务。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 必备条款 | 1.1履约时间和地点：供应商在签订合同之日起50个工作日内交货，交货地点为采购方指定位置。 |
|  |  | 1.2付款期限和方式：项目采购协议签订之日起，15个工作日内支付50%的项目款；项目终验合格之日起15个工作日内支付合同金额的45%，项目自终验合格之日算，一年后支付合同质保款，即合同金额的5%（以后续合作银行采购协议为准） |
|  |  | 1.3验收条件： 当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告： a、供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。 |
|  |  | 1.4违约责任：供应商所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 2 | 关于报价 | 2.1投标总价需是完成该项目的一切费用总和，包括但不限于软件、配套硬件设施费用、安装调试费、培 训、售后技术服务（含人员、咨询等）、设备安装费、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的费用、 日常维护等一切发生的费用，以及系统验收合格并交付使用后，投标人应负责的软件维护期内所发生的各项费用，除此之外投标人不得再要求采购人承担其他任何费用。 2.2供应商承诺不恶意低价中标。 |